REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA PODSTRANA

OPĆINA PODSTRANA

Općinsko vijeće

PREDMET:                                             	Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“

PRAVNI OSNOV:                    	Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/8, 39/19 i 98/19)

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE:                                               	Općinsko vijeće

PREDLAGATELJ:                                         	Općinski načelnik

STRUČNA OBRADA:                                  	Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 109. stavka 6., članka 113. stavka 1. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 30. Statuta Općine Podstrana (Službeni Glasnik Općine Podstrana broj 7/21, 21/21) Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 15. sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine, donosi

O D L U K U

o donošenju

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

„Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“ („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/08), u daljnjem tekstu: „Plan“.

(2)  Plan se mijenja u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, te grafičkom dijelu za područje obuhvata određeno „Zajedničkom Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 16/19), u daljnjem tekstu: „Zajednička odluka“.

(3) Plan je izradila je tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita.

Članak 2.

(1) Elaborat Plana sastavni je dio ove Odluke i sadrži:

1. OPĆI DIO

2. TEKSTUALNI DIO

2.1 Odredbe za provođenje

2.2 Obrazloženje

3. GRAFIČKI DIO

| 0. | Prikaz obuhvata Izmjena i dopuna na izvodu iz kartografskog prikaza br. 1 „Korištenje i namjena površina“ važećeg UPU-a | M 1:2000 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korištenje i namjena površina | M 1:2000 |
| 2. | Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: |  |
| 2.1. | Prometna mreža | M 1:2000 |
| 2.2. | Javna rasvjeta i elektroenergetska mreža | M 1:2000 |
| 2.3. | Telekomunikacijska mreža | M 1:2000 |
| 2.4. | Vodovodna mreža | M 1:2000 |
| 2.5. | Kanalizacijska mreža | M 1:2000 |
| 3. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | M 1:2000 |
| 4. | Način i uvjeti gradnje | M 1:2000 |

* napomena: kartografski prikazi ispisani su samo za obuhvat izmjena i dopuna

4. PRILOZI

4.1. Zajednička Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni 	dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi  Izmjena i dopuna Prostornog 	plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu („Službeni 	glasnik Općine Podstrana“ broj 16/19)

4.2. Suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

4.3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio od 	HC „LAV“ do naselja Mutogras“ (Službeni glasnik Općine Podstrana broj __/__)

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE:

Članak 3.

(1) U članku 3., iza naslova „Obalna šetnica (R2)“,

- na kraju prvog ulomka (nakon uspravnog nabrajanja) dodaju se rečenice:

"U obuhvatu sportske lučice i neposredne kontaktne zone moguća je izvedba drugačijeg poprečnog presjeka prema kartografskim prikazima Plana. Šetnica mora biti otvorena za komunikaciju pješaka, dostavnih vozila, hitne pomoći, vatrogasaca i slično, a u obuhvatu sportske lučice njezino javno korištenje mora biti osigurano kontinuirano od 0-24 sata."

(2) U članku 3., iza naslova „PARKIRALIŠTE“,

- u šestoj rečenici broj 275 se mijenja brojem 137,

- iza prethodno navedene (šeste) rečenice se dodaje rečenica: „Parkirališna cjelina od 137 pm je u obuhvatu sportske lučice“.

- posljednja rečenica se mijenja i glasi: „U zoni obuhvata UPU-a predviđa se minimalno 384 pm.“

(3) U članku 3., iza naslova „Športska lučica (LS)“,

- u trećoj rečenici riječi "pratećeg objekta" se mijenjaju riječju "građevine",

- četvrta rečenica mijenja se i glasi: "Max. katnost građevine u funkciji lučice je P+1K (max tlocrtna bruto površina je 400 m2).,

- iza prethodno navedene (četvrte) rečenice se dodaje rečenica: "Unutar obuhvata sportske luke može se graditi građevina pratećih sadržaja - za pružanje ugostiteljskih usluga (pića i napitaka), visine prizemlja (max. tlocrtna bruto površina je 50 m2)".

- u rečenici „Na kartografskom prikazu br. 1 „Korištenje i namjena površina“ ucrtana je granica koncesije sportske luke“ briše se riječ "koncesije".

Članak 4.

(1) U članku 8., iza naslova „5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže“,

- prvi ulomak se mijenja i glasi:

„Na području obuhvata UPU-a, cesta nadmjesnog značenja (državna cesta D-8), položena je rubno uz sjevernu granicu plana. Nalazi se izvan obuhvata plana, osim na potezu uz kopneni dio planirane  lučice u Svetom Martinu. Neposredni priključci parkirališta na državnu cestu nalaze se na lokaciji postojećih priključaka koji se rekonstruiraju. Plan ne predviđa zahvate koji bi imali utjecaja na postojeće stanje (građevinsko i prometno) državne ceste, osim planiranog  priključka zahvata sportske lučice u Svetom Martinu koji se mora projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN broj 95/14) uz prethodno ishođene uvjete i suglasnost Hrvatskih cesta temeljem odredbi Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) za izvedbu priključka kao i za izgradnju i uređenje zahvata u zaštitnom pojasu državne ceste.“

(2) U članku 8., iza naslova „5.1.1. Javna parkirališta i garaže“,

- u petoj rečenici broj 275 se mijenja brojem 137,

- iza prethodno navedene (pete) rečenice se dodaje rečenica: „Parkirališna cjelina od 137 pm je u obuhvatu sportske lučice“.

- posljednja rečenica se mijenja i glasi: „U zoni obuhvata UPU-a predviđa se minimalno 384 pm.“

(3) U članku 8., iza naslova „5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine“,

- briše se dio druge rečenice (dio iza riječi „dužobalne šetnice“ se briše), tako da glasi: „Osnovni koncept Plana temelji se na želji formiranja i planiranja dužobalne šetnice.“

- ispred zadnje rečenice predmetnog naslova dodaje se rečenica: „U obuhvatu lučice u Svetom Martinu i kontaktnoj zoni je moguća i drugačija raspodjela i širina poprečnog profila šetnice.“

Članak 5.

(1) U članku 16., točka 11.1 se mijenja i glasi:

„Akti za gradnju

Za izvedbu zahvata u obuhvatu UPU-a se sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ishode odgovarajući akti (lokacijske i/ili građevinske dozvole) kojima se odobrava gradnja ili rekonstrukcija.“

Članak 6.

(1) Dodaje se članak 17. i glasi:

„12. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Zahtjevi zaštite i spašavanja

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) propisuje da MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite daje suglasnost jedinicama lokalne samouprave na planirane mjere zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja i usklađenosti s procjenom rizika.

Prema posebnim uvjetima za izradu ovog UPU-a, dostavljenim od nadležnog tijela, određeni su propisi i dokumenti iz područja civilne zaštite koji sadrže preventivne mjere čijom će se implementacijom u odredbe Plana umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša:

• Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15 i 118/18)

• Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86)

• Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17)

• Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16)

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br. 69/16)

• Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" br. 44/14, 31/17)

• Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18  i 39/19)

• Zakon o zaštiti okoliša  ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13 , 78/15), 12/18, 118/18).

• Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana.

Mjere zaštite od požara

Ministarstvo unutarnjih poslova je dopisom Klasa 214-02/20-03/1050 od 28. veljače 2020. definiralo posebne uvjete za izradu Izmjena i dopuna UPU-a, koje se daju u nastavku teksta:

Pri projektiranju mjera zaštite od požara, posebno voditi računa o: mogućnosti evakuacije i spašavanja  ljudi, životinja i imovine, sigurnosnim udaljenostima između građevina i njihovom požarnom odjeljivanju, osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila, osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu propisa gdje ne postoje hrvatski propisi, koriste se priznate metode proračuna i modela.

Posebnu pozornost obratiti na:

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03)

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u

slučaju požara (NN 29/13 i 87/15)

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06)

• sprinkler uređaj projektirati prema HRN EN 12845;2015

• trgovačke sadržaje projektirati u skladu s TRVB N 138, 2012 ili  NFPA 101 (izdanje 2018),

• marine projektirati sukladno NFPA 303, Izdanje 2016 ili CFPA-E No15:2012,

• luke otvorene za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, 2016

• u svrhu smanjenja opasnosti od zapaljenja građevine djelovanjem požara otvorenog prostora primijeniti odredbe NFPA 1144, Izdanje 2013, sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820, 2016

• u slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10).“

U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10).

Mjere zaštite od potresa

Protupotresno projektiranje građevina kao i njihovo građenje mora se provoditi sukladno važećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Sve građevine u obuhvatu Plana moraju biti dimenzionirane sukladno podatku o kategoriji potresne zone. Prema važećim seizmičkim kartama područje obuhvaćeno UPU-om se nalazi u zoni intenziteta VIII stupnja MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvice.

Prema Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), propisana je udaljenost između građevina i iznosi H1/2+H2/2+5m, a može biti manja ako se tehničkom dokumentacijom dokaže da u slučaju ratnih razaranja rušenje i građevine neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Mjere sklanjanja

Mjere sklanjanja ljudi treba provoditi sukladno važećim propisima iz područja civilne zaštite, odnosno planovima djelovanja civilne zaštite. Sklanjanje ljudi osigurati izmještanjem korisnika u zoni, prilagođavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za funkciju sklanjanja ljudi u zaklonima.

Mjere uzbunjivanja

Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite, vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi ili prostori  u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. Vlasnici građevina dužni su, bez naknade, na zahtjev Državne uprave dopustiti postavljanje uređaja za uzbunjivanje građana i korištenje električne energije.“

Članak 7.

(1) Dodaje se članak 18. i glasi:

„13. Mjere maritimne sigurnosti

Prilikom projektiranja i korištenja luke potrebno je poštivati sljedeće mjere maritimne sigurnosti (sukladno relevantnim zaključcima maritimne studije „Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka plovila – športska lučica Sveti Martin – Podstrana“ koju je izradio Marko Abram, mag. ing. aedif.):

- Ulazak i izlazak brodova u/iz luke treba biti nadziran i vremenski usklađen.

- Navigacijske oznake trebaju zadovoljavati potrebe sigurne plovidbe tijekom prilaza lučici danju i noću. Objekti sigurnosti plovidbe će biti određeni u skladu sa Rješenjem nadležne Lučke kapetanije (Lučka kapetanija Split) donesenim na temelju čl. 48. St. 2. Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (NN 39/2020).

- Na mjestu priveza valovi ne smiju ometati normalno odvijanje prometa. Konstrukciju lukobrana a i samu športsku luku potrebno je projektirati na način da se omogući siguran privez unutar luke u svim vremenskim uvjetima. Valovi brodova u prolazu neće bitno ometati boravak brodova na mjestu priveza.

- Na vezovima u lučici vežu se plovila duljine do 12 m, brodovi se krmom vezuju za gatove a pramcem na „kolpo morta“.

- Za pouzdano određivanje brzine vjetra valja koristiti anemometre koje valja postaviti na prikladnim mjestima na obali.

- Manevriranje brodova je moguće je danju i noću, a u slučaju smanjene vidljivosti pristajanje odnosno isplovljivanje mora se izvoditi s posebnom pažnjom, a u slučaju horizontalne vidljivosti manje od 0,5 M valja zabraniti uplovljavanje i isplovljivanje.

- Tijekom manevra priveza i odveza odnosno tijekom boravka broda na mjestu priveza slobodni prostor ispod kobilice na smije biti manji od 0,5 m.

- Brzina prilaza luci u normalnim uvjetima ne bi trebala bi veća od 5 čvorova.

- Bokobrani koji se nalaze na plovilima moraju biti takvi da njihova energija apsorpcije uz odgovarajući faktor sigurnosti, mora biti u stanju prihvatiti udarnu energiju.

- Bitve trebaju biti prekidne čvrstoće ne manje od određene proračunima uz uvjet da se na jednu bitvu ne privežu više od dva konopa.

- Preporuča se imenovanje osobe zadužene za maritimnu sigurnost. Odgovorna osoba ujedno je važna za ostvarivanje međusobne koordinacije sa zapovjednicima brodova.

- Preporuča se instaliranje sljedeće opreme kojom se mogu mjeriti i pratiti sljedeći parametri: brzina i smjer vjetra i morskih struja te visina valova, brzina prilaza broda obali, udaljenost od obale te kut prilaza obali tijekom svih faza manevra priveza, sile priveznih konopa te pomicanje broda na vezu.

- Pored navedenih graničnih uvjeta te nakon stjecanja iskustva, ako se za to ukaže potreba, u suglasnosti s nadležnom Lučkom kapetanijom (Lučka Kapetanija Split), valja odrediti i druge mjere sigurnosti.

- Razmatranje i eventualna promjena načina postupanja i graničnih uvjeta moguća je, uz suglasnost nadležne Lučke kapetanije (Lučka Kapetanija Split), i u svim drugim prilikama kada za to postoje opravdani razlozi.

- U slučaju prihvata brodova veličina i obilježja (posebno manevarskih svojstava) različitih od pretpostavljenih u maritimnoj studiji, potrebno je ponovo razmotriti utjecajne čimbenike te odrediti granične uvjete za svaki pojedini slučaj na osnovu kojih se određuje da li se brod može vezati ili ne.“

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 8.

(1) Elaborat Plana sačinjen je u pet izvornika. Ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Podstrana i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Podstrana sastavni je dio ove Odluke.

(2) Plan je izrađen i na CD-rom mediju, u .dwg, .doc i .pdf formatu.

(3) Uvid u izvornik elaborata Plana moguće je obaviti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana.

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

(2) Nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna UPU-a će se skladu s člankom 113. Zakona o prostornom uređenju objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras“

KLASA:   024-02/ 23-01/11		                                               Predsjednik

URBROJ: 2181-39-01-23-7  				          		Općinskog vijeća:

Podstrana, 27. veljače 2023. godine                     	          	           Tomislav Buljan